ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Благоустройство скважины расположенной по адресу: Новосибирская область, Татарский район, с. Увальское,  ул.  Центральная.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий настоящего договора.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 82.13330.2016 | Благоустройство территорий. |
|  | СП 31.13330.2012 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5) |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

2. Требования к объемам выполненных работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |
| 1 | Снятие колонок: водогрейных | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,18 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,18 |
| 4 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0,2 |
| 6 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0,2 |
| 7 | Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных | 100 м2 | 0,2 |
| 8 | Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен | 100 м2 | 0,362932 |
| Раздел 2. Фундамент |  |  |  |
| 9 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м | 100 шт | 0,06 |
| 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0,03 |
| 11 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,0045 |
| 12 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,0152 |
| Раздел 3. Каркас |  |  |  |
| 13 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов | т | 0,738 |
| 14 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 0,43 |
| 15 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 100 м2 | 0,2 |
| 16 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4 |
| Раздел 4. Пол |  |  |  |
| 17 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 1,9 |
| 18 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 1,9 |
| 19 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 | 0,189 |
| 20 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 | 0,189 |
| Раздел 5. Электроосвещение |  |  |  |
| 21 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,1 |
| 22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 23 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 24 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 25 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 |
| 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
| Раздел 6. Благоустройство |  |  |  |
| Подъезд |  |  |  |
| 27 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,03 |
| 28 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,1 |
| 29 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0,1 |
| 30 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,1 |
| 31 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,1 |
| Раздел 7. Устройство погружного колодца |  |  |  |
| 32 | Сверление дренажных отверстий в ж/б трубе | 100 шт | 1 |
| 33 | Устройство круглых колодцев из ж/б труб монтируемых вертикально в существующий колодец. | 10 м3 | 0,6 |
| Раздел 8. Оборудование |  |  |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,5 |
| 35 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т | 10 шт | 0,1 |
| 36 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |
| 37 | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки: 1,5 м, диаметр 1600 мм | т | 0,3 |
| 38 | Электронагреватель (применительно) | шт | 1 |

3

3. Требования к безопасности работ:

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

4. Требования к результатам работ:

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в технического задания, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

5. Условия выполнения работ:

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, требованиям техники безопасности. Доставку строительных материалов осуществляет подрядная организация. Повреждение изделий, в процессе доставки, установки, монтажа несёт Подрядчик. Указанные повреждения устраняются силами подрядчика и за его счет.

6. Гарантия качества:

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет пять лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Место и срок выполнения работ:

Место выполнения работ: Новосибирская область, Татарский район с. Увальское,  ул.  Центральная..

Срок выполнения работ: Начало работ – в течение 3-х дней со дня подписания контракта

Окончание работ–не позднее 30-ти дней со дня подписания контракта.

8. Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

не выделять вредных веществ;

соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Перечень товаров (материалов), используемый для выполнения работ

| № пп | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | - мелкозернистый; - класс, не ниже: В12,5 (М150). | ГОСТ 26633-2015 |
| 2 | Трубы | - стальные; - прямоугольные; - размером, не менее: 70х30 мм; - толщина стенки, не менее 3,5 мм. | ГОСТ 8645-86 |
| 3 | Панель | - сэндвич; - трехслойная - с наполнителем (НГ) плотностью, не менее: 110кг/м3; - толщина, не менее: 100 мм; - толщина металлических облицовок, не менее 0,5 мм; - тип покрытия полиэстер. | ГОСТ 32603-2012 |
| 4 | Блок | - дверной; - стальной; - однопольный; - площадь 2,1 м2; - сопротивление теплопередаче, не менее: 0,40 (м2о С)/Вт. | ГОСТ 31173-2016 |
| 6 | Кабель | - марки: ВВГнг-LS; - с числом жил, не менее3; - сечением, не менее: 2,5 мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| 7 | Светильник | - энергосберегающий; - уличный | ГОСТ Р 54350-2015 |
| 8 | Щебень | - из природного камня для строительных работ; - марка, не ниже: 600; - фракция 40-70 мм. | ГОСТ 8267-93 |
| 9 | Смеси | - асфальтобетонные дорожные; - горячие; - мелко и крупнозернистые; - марка: II, тип Б. | ГОСТ Р 58401.2-2019 |
| 10 | Трубы | - железобетонные; - напорные; - диаметром, не менее1000 мм. | ГОСТ 12586.0-83 |
|  | Труба | - напорная из полиэтилена питьевая: ПЭ100 SDR11; - размером, не менее32х3,0 мм. | ГОСТ 32415-2013 |
|  | Бак | - для питьевой воды; - накопительный; - металлический; - коррозийностойкий; - с поплавком и датчиком уровня воды; - с дыхательным клапаном; - объём не менее 150 л; - срок службы не менее 10 лет. |  |
|  | Насос | - погружной колодезный; - пропускная способность не менее 3,3 куб. м/час; - напряжение сети не более 220/230 В; - автоматический контроль за уровнем воды поплавковый; - защита от сухого хода; - механизм насоса центробежный; - с донным фильтром; - срок службы не менее 10 лет. |  |
|  | Фильтрация | - очистки воды - количество уровней очистки, не менее - производительность, л/час, не менее; 4 5000. - тонкость фильтрации, мкм; 1,0. - максимальное рабочее давление, Bar, не менее; 16. - минимальное рабочее давление, Bar, не более; 0,5. - номинальный размер присоединения, дюйм; 1. - минимальный размер присоединения, дюйм; 3/4. - максимальная температура; +95°C. - фильтрующий элемент без картриджей - срок службы фильтрующего элемента, не менее 10 лет - безреагентное смягчение и обезжелезивание воды - диаметр отверстия крана отвода загрязнений, дюйм; наличие. |  |
|  | Обогреватель | - электрический - объём/площадь обогреваемого здания 30 м3/10 м2 - мощность не менее 200 Вт - три уровня мощности, четыре режима работы - климат-контроль - серии Эконом |  |

| Заказчик: Администрация Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области _____________________ А.П.Спешилов М П. | Подрядчик |
| --- | --- |